مكتب  الشلال للهندسة و المقاولات

جداول كميات ومواصفات مشروع مبنى / مختبر ات الادارة العامة للجودة التابعة لوزارة الزراعة والري

| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  | الكمية | الوحده | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## كتابة | ## رقمًا |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | أعمال الحفر والردم وتسوية الموقع والاساسات : | ### أولا |  |
|  |  |  | 2000 | #### م2 | بالمتر المربع / تسوية الموقع حتى المنسوب المحدد في الرسومات التنفيذية على أن يشمل الثمن ازالة جميع الاشياء المعوقة لتنفيذ العمل ونقلها الى خارج الموقع العام( الاماكن المخصصة لها من قبل السلطات المحلية ) وطبقا لارشادات المهندس المشرف . | #### 1/1 |  |
|  |  |  | 3550 | م3 | بالمتر المكعب / حفر لزوم الأساسات والقواعد والميد والجدران الأستنادية | #### 1/2 |  |
|  |  |  | #### 2713 | م3 | بالمتر المكعب / الردم بتربةصالحة ناتجة عن الحفر او مستورده وذلك حول الأساسات وداخل المبنى وفقا للمناسيب المحددة في الرسومات وتعليمات المهند س المشرف | #### 1/3 |  |
|  |  |  | 60 | #### م3 | بالمتر المكعب / بناء الاساسات بالحجر الجعم باستعمال مونة اسمنتية ورمل (4:1) وينفذ الجعم على عدة طبقات سماكة الطبقة الواحدة لاتزيد عن 40سم مع الرش بالماء ثلاث مرات يوميا لمدة عشرة ايام ويشمل الثمن جميع ما يلزم لتنفيذ العمل وفق الاصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف . | #### 1/4 |  |
|  |  |  |  |  | ملاحظة : على مقدم العرض زيارة الموقع قبل وضع الأسعار لمعرفة طبيعة الموقع. |  |  |
| #### أجمالي أعمال الحفر والردم والتسوية والاساسات / |  |  |  |  |  |  |  |

| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال |  | البند |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ##### أعمال الخرسانة : |  | #### ثانيا |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمتر المربع / توريد وصب خرسانة عادية للارضيات وذلك بحسب المقاسات والمقاطع |  | #### 2/1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | المبينة في المخططات التنفيذية والثمن يشمل عمل طبقة من الشلف صولنج سماكة 10 سم مع |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | رش ودك التربة تحتها وكذا أعمال الرش بالماء قبل الصب وبعده وكذا خدمة الخرسانة |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | والمعالجة اللازمة وذلك للآرضيات وحيثما يلزم ، ويتم تسليم العمل على اكمل وجه |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 1792 | م2 |  | بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 410 | م2 |  | بالمتر المربع / توريد وصب خرسانة خفبفة التسليح( 5 اسياخ قطر 8 ملم للمتر) سماكة ( 15سم ) لارضيات البدروم وذلك بحسب المقاسات والمقاطع المبينة في المخططات التنفيذية والثمن يشمل عمل طبقة من الشلف صولنج سماكة 10 سم مع رش ودك التربة تحتها وكذا أعمال الرش بالماء قبل الصب وبعده وكذا خدمة الخرسانة والمعالجة اللازمة وذلك للآرضيات وحيثما يلزم ، ويتم تسليم العمل على اكمل وجه بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وتسليح. |  | #### 2/2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 64 | م3 |  | بالمتر المربع / توريد وصب خرسانة عادية تحت القواعد و الاساسات سماكة 10 سم وذلك بحسب المقاسات والمقاطع المبينة في المخططات التنفيذية بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . |  | #### 2/3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمتر المكعب/ توريد وصب خرسانة مسلحة ومقاومة (250 )كجم/سم2 ما لم يذكر خلاف ذلك |  | #### 2/4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | وبحسب المقاسات والمقاطع المبينة في المخططات التنفيذية جميع ما يلزم لتنفيذ العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند مايلي :-- |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال |  | البند |  |  |  |
|  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 235 | #### م3 |  | 1* خرسانة مسلحة للقواعد المنفصلة |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 | #### م3 |  | 2*خرسانة مسلحة للقواعد المشتركة |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 53,6 | م3 |  | 3* خرسانة مسلحة للميد . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 58 | م3 |  | 4* خرسانة مسلحة للرقاب والاعمدة . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.75 | م3 |  | 5* خرسانة مسلحة للجدران المسلحة للمصعد |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | م3 |  | 6* خرسانة مسلحة للجسور الساقطة. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 440 | #### م3 |  | 7* بلاطات هوردي مع الجسور |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | م3 |  | 8* خرسانة مسلحة للسلالم . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | م3 |  | 9* خرسانة مسلحة للاعتاب . |  |  |  |  |  |
| اجمالي بند اعمال الخرسانة / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال |  | البند |  |  |  |
|  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ##### أعما ل المباني :- |  | #### ثالثا |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ملاحظة :- تقاس جميع أعمال المباني قياسا هندسيا بحيث تخصم جميع الفتحات عند المحاسبة و التي تزيد مساحتها عن ( 5 م2 ) . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 945 | م2 |  | بالمتر المربع / اعمال مباني حجر وقيص كامل نوع ( هيلاني ) للواجهات مع ياجور بلدي احمر للكتلة الدائرية وبحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف . |  | #### 3/1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 280 | م2 |  | بالمتر المربع / اعمال مباني حجر حبش وقيص كامل (ورقية) للاجزاء الظاهرة من الكرسي (فوق منسوب الارض) في الواجهات حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف . |  | #### 3/2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمتر المربع / توريد وبناء جدران من البلك الأسمنتي المفرغ المصنع أوتوماتيكي |  | #### 3/3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | مقاس ( 20*20*40سم ) وتعتمد العينة قبل التوريد ، على ان يتم البناء باستخدام مؤنة |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | الأسمنت والرمل بنسبة (3:1 ) وبحسب الأصول الفنية المتبعة في هذة الأعمال من حيث |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | وزن البناء بالأتجاه الأفقي والراسي والثمن يشمل تعبئة فواصل البناء ( العراميس ) بالمؤنة |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ومراعاة الترابط الجيد عند الزوايا والأركان كما يشمل الثمن أعمال الرش بالماء المدة الكافية. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | وذلك للقواطع والجدران الداخلية وحيثما يلزم بحسب ما تبينه الرسومات التنفيذية ويشمل الثمن |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 1030 | #### م2 |  | جميع ما يلزم لآنهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 25 | #### م2 |  | بالمتر المربع : مباني بلك سماكة 15 سم وذلك للقواطع الداخلية للحمامات وحيثما يلزم وبنفس المواصفات الواردة في البند ( 3/3 ) |  | #### 3/4 |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال |  | البند |  |  |  |
|  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمقطوعية : توريد وتنفيذ مباني حجر حبش وذلك لأحواض الزهور بحسب الابعا د |  | #### 5/3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | #### م2 | المحددة في الرسومات التنفيذية ويشمل الثمن توريد التربة الزراعية وغرس الازهار وأعمال التسميد والعناية بالتربة كما يشمل أعمال الحفر والبناء وخلافه بحسب المواصفات الواردة في الرسونات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 540 | #### م2 |  | بالمتر المكعب : تنفيذ مباني من الحجر الاسود (بازلت ) وذلك للكراسي سماكة 50سم (تحت منسوب الارض) وجدران البدروم سماكة 50سم بحسب ماتبينه الرسومات التنفيذية ويتم البناء باستخدام مؤنة الاسمنت والرمل مع تعبئه المدماك جيدا بالشلف والمؤنة الاسمنتية على ان يكون البناء منتظما من حيث الفواصل والتكحيل ويشمل الثمن جميع ما يلزم طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . |  | #### 3/6 |  |  |  |
| ## اجمالي اعمال المباني/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال |  | البند |  |  |  |
|  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | أعما ل التلبيس والدهان :- |  | #### رابعا |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمتر المربع : توريد وعمل تلبيس أسمنتي للقواطع والجدران الداخلية بسماكة كلية لاتقل عن 2 سم |  | #### 4/1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 3240 | #### م2 |  | وطبقا للمواصفات والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 3240 | م2 |  | بالمتر المربع : توريد عمل دهان زيتي مطفي ( 3 أوجه ) وباللون المطلوب وبالمعاير مطفي بحسب اللون المحدد وذلك للجدران والقواطع الداخلية مع الصنفرة الجيدة لوجه التلبيس مع الترميم الجيد بالمعجون ( ثلاثة ) وجوه مع ضرورة التنعيم جيدا.و توريد وعمل دهان مائي أبيض املشن ( ثلاثة أوجه )من نوعية ممتازة يتم اعتماد العينات قبل التوريد وذلك للجدران الداخلية والخارجية والسقوف والذراوي مع التشطيب والتنظيف للاعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . |  | #### 4/3 |  |  |  |
| #### اجمالي أعما ل التلبيس والدهان/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | أعما ل الآرضيات والتكسيات :- | #### خامسا |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب بلاط موزايكو محلي مقاس ( 25*25*2.5 سم )درجة اولى كسر رخام | #### 5/1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | من مصنع معتمد وذ لك للآرضيات وحيثما يلزم بحسب ما تبينة الرسومات التنفيذ ية على |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 325 | #### م2 |  | أن تعتمد العينات قبل التوريد ، كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لانهاء وتسليم العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 253 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب بلاط سيراميك مقاوم للاحماض ايطالي مقاس ( سم )وبحسب اللون المطلوب ( نوعية ممتازة ) تعتمد قبل التوريد وذلك لارضيات المختبرات والحمامات والبوفيات وحيثما يلزم بحسب ماتبينه الرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | 5/2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 430 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب بلاط قيشاني مقاوم للاحماض ايطالي مقاس ( سم ) باللون المحدد وذلك لجدران المختبرات والحمامات والبوفيات بارتفاع 2,5 م وحيثما يلزم بحسب ما تبينه الرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 5/3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمتر الطولي : توريد وتركيب تكسيات رخام محلي نوعية معتمدة للقائم بلون أسود والنائم | #### 5/4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بلون أبيض ومن نفس نوعية رخام البسطات على ان تكون المقاسات موحدة مع اعتماد |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 105 | #### م/ط |  | العينات قبل التوريد وذلك لدرج السلم والمدخل الرئيسي وبحسب ما تبينة الرسومات التنفيذية ، علما ان الثمن يشمل القائم والنائم بحسب شكل الدرج المراد تكسيتها كما يشمل الثمن جميع ما يلزم العمل طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 10 | #### م2 |  | بالمتر المربع: توريد وتركيب بلاط رخام لون احمر (امبريال )سماكة 2سم مع المونة الاسمنتية والتثبيت با لمسامير وذ لك للجدران حتى السقف لواجهات وحول ابواب المصعد بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | #### 5/5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 1140 | #### م2 |  | بالمتر المربع: توريد وتركيب بلاط رخام لون أبيض (اربسكاتو) لارضيات المداخل والممرات وبسطات السلم الرئيسي وعمل جميع ما يلزم بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | #### 5/6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 140 | #### م/ط |  | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرات (نعلات) سيراميك مقاوم للاحماض بارتفاع 10 سم (لون اسود ) نوعية معتمدة للمختبرات وحيثما يلزم . | #### 5/7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 695 | م/ط |  | بالمتر الطولي : وزرات رخام محلي ومن نفس نوعية بلاط الارضيات وذلك للمكاتب والادراج الداخلية والخارجية وحيثما يلزم بحسب ماتبينه الرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 5/8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 315 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتنفيذ بلاط أرصفة انترلوك ملون شكل (حجري ) وذلك لرصيف الحماية حول المبنى بعرض ( 1.6)م ويشمل الثمن جميع ما يلزم من حفر و ردم و خرسانة عادية سماكة 10سم+ طبقة الصولنج سماكة 10 سم مع الردم الدك والرش وضرورة تنفيذ بردورات خرسانية بارتفاع 30سم مع عمل فواصل كل 4م مع دهان البردورات ويتم تسليم العمل طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس | #### 5/10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 125 | #### م/ط |  | بالمتر الطولي : توريد وتركيب وزرات (نعلات) موزايكو بارتفاع 10 سم (لون اسود ) نوعية معتمدة للبدروم وحيثما يلزم . | #### 5/11 |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 250 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب بلاط انتر لوك ملون شكل حجري للارصفة والممرات والجلسات في حدائق الموقع العام ويشمل فرش الرمل وطبقات الرصف وكل ما يلزم وبحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف | #### 5/13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 777 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب سقوف مستعارة (60*60) سم نوعية معتمدة وذلك للمكاتب والصالات والمختبرات وحيثما يلزم وبحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف | 5/14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 300 | م/ط |  | بالمتر الطولي : توريد و تنفيذ بردورات خرسانية بارتفاع 30سم مع التأسيس لها بخرسانة عادية مع عمل دهان البردورات وباللون المناسب وذلك لرصيف احواض التشجير داخل بهو المدخل وجانبي أرصفة الممرات والطرقات في الموقع العام ويتم تسليم العمل طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف | 5/15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 1300 | #### م2 |  | بالمتر المربع : اعمال الرصف الاسفلتي للشوارع ومواقف السيارات في الموقع العام وذلك بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة (درجة اولى) في انشاء الطرق ويشمل اعمال التسوية والحفر والردم وجميع اعمال الطبقات الانشائية من التأسيس حتى طبقة الاسفلت الناعمة مع عمل الخطوط والاشارات الارشادية المرورية وكل ما يلزم لانهاء العمل بحسب الرسومات وتوجيهات المهندس المشرف . | #### 5/17 |  |  |  |  |
| اجمالي اعمال الارضيات والتكسيات/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | أاعما ل الطبقات العازلة: | #### ساد سا |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 266 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتنفيذ طبقة عازلة وذلك لآرضيات المختبرات و الحمامات والبوفيات وحيثما يلزم بحسب ما تبينة الرسومات التنفيذية والثمن يشمل جميع ما يلزم لتشطيب العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 6 /1 |  |  |  |  |
| #### اجمالي اعمال الطبقات العازلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | أعما ل النجارة والحدادة والالمـنيوم : | ### سا بعا |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 60 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب أبواب من الخشب الميرندي فردة او فردتين حشو بسماكة لاتقل عن 5 سم للحشوة الواحدة على أن يكون الخشب خالي من العيوب (شقوق ،فجوات ، وخلافه ) وتام الجفاف ويتم اعتماد العينات قبل التوريد كما يشمل الثمن كل مايلزم لتشطيب وانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 7 / 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 193 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب نوافذ من الالمنيوم لون ( حليبي ) سعودي و زجاج سماكة ( 6 ) مم درفة او درفتين مع او بدون اجزاء ثابتة على ان يتم اعتماد العينات قبل التوريد كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لانهاء العمل بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 7 / 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 8 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب ابواب المنيوم سعودي سماكة 1,2 ملم لون حليبي مع مغالق لكزس وذلك للحمامات وحسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . | #### 7 / 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 120 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب قواطع المنيوم (4*8سم ) للمكاتب سعودي سمك1,2 ملم لون حليبي مع الباب وزجاج سماكة 6 ملم وحسب الرسومات التنفيذية و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 7 / 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 15 | #### م2 |  | #### بالمتر المربع : توريد وتركيب ابواب حديد رص للبدروم مكونة من مرابيع حديد مجوف 2*5سم مع المجرى العلوي والسفلي شلمان 8سم ويتخللة باب فرعي بضلفة واحدة 1,10 ×2,2 ويشمل التثبيت بالمسامير واللحام والدهان المفاوم للصدء وكل ما يلزم لانهاء العمل وحسب الرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | #### 7 / 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 7,4 | #### م2 |  | بالمتر المربع :توريد وتركيب ابواب حديد رص تيوب مرابيع 2.5×5سم سماكة2ملم مع اطار مربوع 5×10سم سماكة 2ملم مع اعتماد العينة قبل التوريد مع التثبيت بالمسامير واللحام والدهان المفاوم للصدء وكل ما يلزم لانهاء العمل وحسب الرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 7 /6 |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 30 | #### م/ط |  | بالمتر الطولي : توريد وتركيب مقبظ معدني (درابزين جداري ) مثبت على جدار السلم والممرات على ارتفاع 90سم ويتكون من مواسير حديد مجلفن ابيض مجوف قطر 2 هنش مع قاعدة التثبيت الحديدية على الجدار وحسب المواصفات والتفاصيل التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف. | #### 7 /7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 5 | #### م/ط |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب مقابض معدنية ( ستناستيل 2هنش ) تركب فوق مراحيض الحمامات حسب الرسومات والتفاصيل التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف | #### 7 / 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 360 | #### م/ط |  | . توريد وتركيب ( براويز ) اطار خشب ميرندي سماكة ( 1هـ ) وعرض 10سم وعلى ارتفاع 1م لجدران المكاتب | #### 7 / 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 13 | #### م/ط |  | توريد وتركيب ( براويز ) شريط المنيوم بعرض 10سم لتغطية فاصل التمدد . | #### 7 /10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 203,7 | #### م2 |  | بالمتر المربع : توريد وتركيب شبك حماية للنوافذ من الحديد ( 14*14 ) مم وبحسب التشكيلة المحددة في الرسومات التنفيذية ويشمل الثمن أعمال تشكيل الحديد والدهان المقاوم للصدأ والصنفرة والجلخ والتثبيت الجيد بالاضافة الى أعمال الترميم والتنظيف والتشطيب وتسليم العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 7 /11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | م/ط |  | بالمتر الطولي : توريد وتركيب درابزين من الحديد المشغول مصبعات(14×14ملم) مع مقبض خشب ميرندي وذلك للسلالم الداخلية وبحسب التشكيل والابعاد المحددة في الرسومات التنفيذية والتشطيب وتسليم العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 7/12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 11 | #### م2 |  | #### بالمتر المربع : توريد وتركيب ابواب حديد مشغول مغلف بصفائح ستنلستيل تركي للمداخل الرئيسية ويشمل التثبيت بالمسامير واللحام والدهان المفاوم للصدء وكل ما يلزم لانهاء العمل وحسب الرسومات #### و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | ### 7/15 |  |  |  |  |
|  |  | ### اجمالي اعمال النجارة والحدادة والالمنيوم / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | الاعما ل الصحية :- | ثامنا |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مراحيض أفرنجية مع صناديق الطرد ومحابس الزاوية والخارطيم متكاملاً شاملاً جميع تمديدات التغذية والصرف الصحي. من خلال ربط المراحيض بأقرب عمود تغذية وأقرب عمود صرف أو غرفة تفتيش. - أنابيب التغذية من مواسير الكبس الحراري بولي بروبلين (PP-R) قطر (25) مم. -(UPVC) أنابيب الصرف من البلاستيك ضغط كامل قطر (4) هـ وسماكة لا تقل عن (5.3) مم. شاملاً جميع الأعمال التكسير، التمديد والتركيب. | #### 8 / 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب بديهة مع الخلاط والهراب والخراطيم ومحابس الزاوية والسعر شاملاً كما ورد في البند (1). | #### 8/2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 5 | #### عدد |  | بالعدد:- توريد وتركيب شطاف وضوء مع محبس زاوية شاملاً التأسيس والتركيب. | #### 8/3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | عدد |  | بالعدد:- توريد وتركيب حنفيات وضؤ نصف هنش كروم نوع طويل مع التمديدات وكل ما يلزم | #### 8/4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | عدد |  | بالعدد:- توريد وتركيب محبس رئسي 4/3 هنش نوع كروم تشكيلي مع التمديدات وكل ما يلزم | #### 8/5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | عدد |  | بالعدد:- بناء وتأسيس وتشطيب كبينة شكل يو بدون حوض قدم بحسب الرسومات والمواصفات التالية : البناء بالبلك الاسمنتي الاتوماتيكي سماكة 10سم* * تأسيس شبكة مياه بارد وساخن بخلاط حراري (تيرموستاني) ذو مقبض واحد الماني غروهي * تأسيس مجرى صرف (مشن أرضي) بأنبوب وكوع ريحة ضغط قطر 4هـ * تركيب باب زجاجي مقاس ( )سم وسماكة ( )مم ومقبض ستنلس ويكون اتجاه الفتح للخارج * تركيب رؤوس دش جانبية وعلوية نوعية ممتازة مثل نوعية الخلاط | 6/ 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب سخان مياة سعه 50لتر ارستون ايطالي بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | 7/ 8 |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 7 | #### عدد |  | بالعدد:- توريد وتركيب مغاسل وجه وايدي شاملاً القائم والخلاط والهراب ومحابس الزاوية والمرايا ... إلخ والبند يشمل تمديدات التغذية الحار والبارد) والصرف الصحي بربط المغاسل كلاً على حده بأقرب مشن أرضي وأنبوب صرف قطر واحدونص هـ شاملاً التأسيس والتركيب مع التمديدات وكل ما يلزم بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | 8/ 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 1 | #### عدد |  | بالعدد:- توريد وتركيب سنك بوفيه (100×50سم )ستانلس ستيل حوض وحناح مع خلاط ألماني وهراب ودلاب المنيوم (100×50×88سم)جداري يتم اعتماده مسبقاوالبند يشمل اعمال التأسيس | 9/ 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 10 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مشنات أرضية ( صفايات ) مقاس ( 15×15) سم وقطر 4 هنش والبند يشمل تمديدات التغذية والصرف الصحي الى أقرب عمود صرف أوغرفة تفتيش وكل ما يلزم | 10/ 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 9 | #### عدد |  | بالعدد : توريد وتركيب أحواض معامل من الخرف مقاس ( ) شاملاً دولاب ألمنيوم مقاس ( ) سم والخلاطات والهرابات ومحابس الزاوية وتمديدات التغذية (حار وبارد) والصرف الصحي كما في البند (8). | #### 8/11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالمتر الطولي :- توريد وتركيب شبكة خارجية للتغذية بالمياه الباردة وذلك من مواسير الكبس الحراري( بي بي ار) ووصلاتها المكسية بطبقة عازلة من الالمنيوم والبولي ايثلين الاسود بقطر(40مم) لجميع المرافق الصحية وحيثما يلزم والشبكة تشمل مواسير التغذية ابتداء من محابس الخزان الارضي حتى محابس الخزانات العلوية وكذلك مواسير التغذية بالماه ابتداء من محابس | #### 12/8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | الخزانات العلوية حتى نقطة الدخول عند جدران الحمامات والمطابخ وحيثما يلزم |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 70 | #### م/ط |  | أ * قطر 1 هنش |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 | #### م/ط |  | ب * قطر 1.50هنش |  |  |  |  |  |
| اجمــالي الاعمــال الصحيــة / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 130 | #### م/ط |  | بالمتر الطولي : توريد وتركيب شبكة التصريف خارج المبنى من مواسير بلاستيك ضغط قطر 6 هنش .بحسب ما تبينة الرسومات والموقع وذلك بين غرف التفتيش والجاليتربات وحتى خط المجاري العامة وبين مجرى تصريف رامب البدروم و البيارة وبالاقطار المحددة ويشملالثمن اعمال الحفر والردم وعمل الميول اللازم | #### 13/8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 67 | #### م/ط |  | بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسير تصريف مياه الامطار وأعمدة صرف الحمامات بلاستيك ضغط قطر 4 هنش وسماكة لا تقل عن (5,3مم)بحسب ما تبينة الرسومات وبالاقطار المحددة | #### 8/14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتنفيذ غرف تفتيش مقاس (70×70 ) سم كاملة من البلك المصمت 20سم والثمن يشمل صب الارضية واللياسة من الداخل والخارج بحسب ما تبينة الرسومات وحيثما يلزم وبحسب الابعاد والمقاييس المحددة و تركيب غطاء من الحديد الزهر من نوعية ممتازة ومعتمدة ( مقاوم ) لحمولة السيارات | #### 8/15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب خزانات مياه علوية من البولي ايثلين بي أي سعة 1,5 م3 مع الغطاء لفتحته وتركيبه بالمكان المناسب و عمل قاعدة حديد للخزان من الزوايا الحديدية بارتفاع لا يقل عن 100 سم مع التمديدات والمحابس والعوامات اللازمة كما يشمل الثمن جميع ما يلزم التشطيب وانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | #### 8/16 |  |  |  |  |
| اجمــالي الاعمــال الصحيــة / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | الأعما ل الكهربائية : - يتم اعتماد جميع العينات قبل التركيب من قبل المهندس المشرف والجهة المستفيدة . - يتم فصل جميع التمديدات للإنارة بشكل مستقل عن بقية الشبكة وكذلك فصل مآ خذ القدرة والمكيفات والتلفون وشبكة الكمبيوتر كلاً بمواصير مستقلة عن الآخر . | #### تاسعا |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب جهاز فلورسنت (40) وات فلبس هولندي ويشمل الثمن التمديدات اللازمة وتركيب العلب والمفاتيح وخلافه وجميع ما يلزم لإكمال العمل. | #### 9/1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 160 | عدد |  | بالعدد : توريد وتركيب جهاز فلورسنت (4×20)وات شرائح مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل فلبس هولندي للأسقف المستعارة. ويشمل الثمن تركيب العلب والمفاتيح وخلافه . | #### 9/2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 | #### عدد |  | بالعدد : توريد وتركيب لمبة ا قتصادي 24 وات مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل. | #### 9/4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب لمبة كروية زجاج 60 و ات ضد الرطوبة مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل | #### 9/5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب جهاز فلورسنت 1×40وات واتربروف مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل فلبس هولندي . | #### 9/6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مآخذ كهرباء 13 أمبير محمي بالأرضي مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل لجراند فرنسي | #### 9/7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مآخذ تلفزيون مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل لجراند فرنسي . | #### 9/8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بالعدد: توريد وتركيب مأخذ تلفون مزدوج انجليزي والسعر يشمل المواسير بقطر لا يقل عن 0.5 هنش | #### 9/9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 35 | #### عدد |  | ويشمل الثمن الاسلاك النحاسية المعزولة والعلب والمأخذ والمفتاح وخلافه . |  |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 10 | عدد |  | 4pole mccb بالعدد: توريد وتركيب قاطع 32أمبير 3 فاز مع الصندوق والتمديدات وجميع ما يلزم لجراند فرنسي .. | #### 9/10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 8 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مآخذ كهرباء 20 أمبير محمي بالأرض مع التمديدات وجميع ما يلزم لجراند فرنسي | #### 9/11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 8 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مروحة شفط جدارية بلاستيك مقاس 15×15سم مع التمديدات وجميع ما يلزم | #### 9/12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 32 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مآخذ كهرباء 2×13 أمبير خاص بالكمبيوتر مع التمديدات وجميع ما يلزم لجراند فرنسي | #### 9/13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 32 | #### عدد |  | (face plate rj 45 single ) بالعدد: توريد وتركيب مآخذ بيانات كمبيوتر | #### 9/14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | بجميع ما يلزم من التمديدات باستخدام كابل شبكة لجراند فرنسي. (u.t.p cat 6 ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 22 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب مآخذ كهرباء 32 أمبير خاص بالمكيفات مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل لجراند فرنسي . | #### 9/15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 2 | عدد |  | بالعدد توريد وتركيب قسام تلفون 20 خط . | #### 9/16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 2 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب قسام خاص بالكمبيوتر 20خط | #### 9/17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 34 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب شمام حريق أيوني (حراري + دخان)مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل | #### 9/18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 4 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب جرس إنذار حريق مع التمديدات وجميع ما يلزم لإكمال العمل باستخدام سلك 1.5 م مقاوم للحريق | #### 9/19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 8 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب اسطوانة إطفاء حريق 6كيلو جرام ثاني أكسيد الكربون | #### 9/20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب فلاش ( تنبيه ضوئي بلون أحمر ) عند الحريق مع التمديدات وجميع ما يلزم | 9/21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 3 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب كاسر زجاج مع التمديدات وجميع ما يلزم | #### 9/22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب لوحة إنذار حريق مرقم 10 مناطق مع التمديدات وجميع ما يلزم لإتمام العمل | #### 9/23 |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 8 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء فرعية 12خط 3فاز القاطع الرئيسي ( 50-125) أمبير 3 فازmccb | #### 9/24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 1 | #### عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء فرعية 14خط 3فاز القاطع الرئيسي (63) أمبير 3 فاز mccb | #### 9/25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء فرعية16 خط 3فاز القاطع الرئيسي (100) أمبير 3 فاز #### mccb | #### 9/26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | عدد |  | #### بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية بقاطع رئيسي 180 أمبير 3فاز mccb + 7قاطع 36أمبير 3فاز mcb . | #### 9/27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 1 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية خاصة بالمكيفات والمختبر من الصاج المجلفن مقاس (100×80×25)سم بقاطع رئيسي 400أمبير 3فاز تحتوي : 2 قاطع فرعي 180 أمبير 3 فاز 5 قاطع فرعي 125 أمبير 3فاز 2 قاطع فرعي 100 أمبير 3 فاز جميع القواطع mccb مع جميع أجهزة القياس والحماية مع تأريض اللوحة جيداً. | #### 9/28 |  |  |  |  |
| ## السعر الإجمالي |  | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده |  | ## بيــــان الأعمــــال | البند |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | عدد |  | بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية خاصة بالمكيفات والمختبر من الصاج المجلفن مقاس (100×80×25)سم بقاطع رئيسي 320أمبير 3فاز تحتوي 2 قاطع فرعي 150 أمبير 3 فاز 4 قاطع فرعي 100 أمبير 3فاز 2 قاطع فرعي 63 أمبير 3 فاز جميع القواطع mccb مع جميع أجهزة القياس والحماية مع تأريض اللوحة جيداً. | #### 9/29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 | م/ط |  | بالمتر الطولي:توريد وتركيب كابل نحاس (4×16+10) مم عادي داخل مواسير من 1-2هنش ضغط عالي . | #### 9/30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### 150 | م/ط |  | بالمتر الطولي:: توريد وتركيب كابل نحاس (4×25+16) مم عادي داخل مواسير من 2هنش ضغط عالي . | #### 9/31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 | م/ط |  | بالمتر الطولي: توريد وتركيب كابل نحاس (4×50+25) مم عادي داخل مواسير من 2هنش ضغط عالي . | #### 9/32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 | م/ط |  | بالمتر الطولي: توريد وتركيب كابل نحاس (4×10+6) مم عادي داخل مواسير من 1هنش ضغط عالي . | #### 9/33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | م/ط |  | بالمتر الطولي: توريد وتركيب كابل نحاس (4×175+75) مم مسلح لتغذية اللوحة الرئيسية الخاصة بالمكيفات. | #### 9/34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | م/ط |  | بالمتر الطولي: توريد وتركيب كابل نحاس (4×95+35) مم مسلح لتغذية اللوحة الرئيسية الخاصة بالمبنى. | #### 9/35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | عدد |  | بالمتر الطولي: عمل أرت أرضي مكون من حفرة بعمق 3م واستخدام قضيب نحاس صافي بطول 2م مع الصفيحة والملح والفحم وجميع ما يلزم وتحت توجيهات المهندس المشرف. | #### 9/36 |  |  |  |  |

اجمالي الاعمال الكهربائية

|  |  | ## الاجمــــــــــالي |  |  |  | ## بيـــان الأعمـــال |  | البند |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## كــتابة |  | ## رقمًــا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي اعمــال الحفر والردم و التسوية والاساسات |  | #### 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي اعمـــال الخرســانة المسلحــــة |  | #### 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي اعمــــال المبــــــــــاني |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي اعمــال التلبيـــس والدهــــان |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي اعمــال الارضيـــات والتكسيــات |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي اعمــال الطبقــات العـــازلــة |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي اعمــال النجـارة والحـدادة والالمـنيوم |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي الاعمــال الصحيـــــــــة |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي الاعمــال الكهـــــــربيــة |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | إ جمـــالي اعمــال المصعــد الكهــــربائي |  | ### 1 ### 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | إجمـــالي قيمة العطـــــــــــــاء |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | نسبــة التخفيـــض ( %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | اجمــالي قيمــة العطــاء بعـد التخفيـــض/ |  |  |  |

| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده | ## بيــــان الأعمــــال | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## كتابة | ## رقمًا |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | الشروط الفنية للشبكة الغاز : |  |
|  |  |  |  |  |  | (1 تمديد وتركيب شبكة تغذية بغاز البوتجاز لطاولات المعمل بخطين منفصلين الاول لتغذية الدور الارضي والثاني لتغذية الدور الاول. (2 المواد: انابيب نحاسية صلدة مع وصلاتها قطر 1×15 مم (3 طريقة الوصل للانابيب ووصلاتها : اللحام المعدني الصلد وفق القواعد الفنية التالية : -1تمدد شبكة الانابيب من خارج المبنى واسفل سقف البدروم وتمرر من داخل المنور الى ارضية المعمل وتفرع لكل طاولة . 2 -تلبيس جميع الانابيب خارج المبنى بأنابيب بلاستيكية حافظة تكون نهاياتها محكمة وفي مسارات آمنة ومدفونة برمل ناعم وبعيدة عن أي رطوبة . -3تمدد الانابيب داخل المبنى تحت البلاط والتلبيس داخل انابيب حافظة كما سبق وتثبت على مسافات متساوية . -4تزود النهايات الطرفية على الطاولة بوصلة مسننة ومحبس غاز نوع معتمد. -5يتم اجراء فحص احكام لشبكة الغاز قبل اجراء اعمال البلاط والتلابيس كمايلي : - . تسديد جميع الوصلات الطرفية بالسدادات الخاصة. - تركيب مؤشر عيار الضغط على بداية الشبكة . - ضغط الشبكة بغاز الاوكسجين بضغط اختبار لايقل عن 1بار ولزمن لايقل عن 10 دقائق ويتم في هذه الاثناء فحص جميع الوصلات بواسطة رغوة الصابون . - يتم التأكد في النهاية بأن مؤشر الضغط لم يهبط فهذا يعني أن الشبكة سليمة . |  |
| ## السعر الإجمالي | ## السعر الإفرادي |  |  | الكمية | الوحده | ## بيــــان الأعمــــال | البند |
|  | ## كتابة |  | ## رقمًا |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -6توريد وتركيب صندوق لحفظ اسطوانات الغاز ويوضع في حوش المبنى الداخلي في مكان آمن وبعيدا عن فتحات الابواب والنوافذ أو ممرات مؤدية الىداخل المبنى وبعيدا عن أي مواد مشتعلة , كما يزود الصندوق بفتحتي تهوية علوي وسفلية . -7اجراء الفحص النهائي كما يلي : - تركيب المحبس الرئيسي والمنظمات - فحص احكام التوصيلات والربطيات . - تركيب محابس الغاز الفرعية . - تركيب معدات المعمل التي تعمل بالغاز. - تعبئة الشبكة بالغاز . - فحص جميع التوصيلات لمعدات المعمل التي تعمل بالغاز. - فحص لهب الغاز عند كل مشعل ويجب ان يكون أزرق فاتح. |  |
|  |  |  |  | 50 | م ط | بالمتر الطولي : توريد وتركيب منظومة غاز للمعامل في الدورين شامله الأنابيب والصمامات والمحابس والأسطوانات و صندوق الحماية حسب المواصفات السايقة . |  |
| اجمالي اعمال منظومة الغاز \ |  |  |  |  |  |  |  |